HICELLTEK

Guide Complet du

Drive Test 4G/5G

Méthodologie, KPIs et Bonnes Pratiques 2026

Par Takwa Sebai

Fondatrice & CEO — HiCellTek

Mars 2026

hicelltek.com

# Sommaire

1. Qu’est-ce qu’un drive test ?	3

2. Préparation : équipement et planification	4

3. Les KPIs essentiels en 4G LTE	6

4. Les KPIs essentiels en 5G NR	8

5. Méthodologie de terrain	10

6. Post-processing et analyse	12

7. Les 7 erreurs classiques à éviter	14

8. Checklist complète	16

9. Ressources et outils	17

# 1. Qu’est-ce qu’un drive test ?

Le drive test (ou test de couverture mobile) est la méthode de référence pour évaluer la qualité de service d’un réseau cellulaire sur le terrain. Il consiste à parcourir une zone géographique avec un outil de mesure embarqué, tout en collectant les indicateurs radio (KPIs) en continu.

## Objectifs du drive test

- Valider la couverture après déploiement d’un nouveau site (recette SSV/CV)

- Détecter les zones mortes, les interférences et les problèmes de handover

- Benchmarker la qualité de service entre plusieurs opérateurs

- Diagnostiquer les plaintes utilisateurs avec des données terrain objectives

- Optimiser les paramètres radio (tilt, puissance, voisinage) sur la base de mesures réelles

## Types de drive test

| Type | Description | Cas d’usage |
| --- | --- | --- |
| Drive Test | Mesures en véhicule, parcours routier | Couverture outdoor, axes routiers |
| Walk Test | Mesures à pied, intérieur/extérieur | Bâtiments, centres commerciaux, DAS |
| Statique | Mesures fixes à un point précis | Validation d’un site, troubleshooting |
| Benchmark | Multi-opérateur, même parcours | Comparatif QoS, régulateur (ARCEP) |

# 2. Préparation : équipement et planification

## Équipement nécessaire

| Élément | Solution traditionnelle | Solution HiCellTek |
| --- | --- | --- |
| Outil de mesure | Scanner TEMS/Nemo + laptop (50 000€+) | Smartphone Android + app HiCellTek (licence flottante) |
| GPS | Module GPS externe | GPS intégré au smartphone |
| Décodage Layer 3 | QCAT/QXDM sur PC | Intégré dans l’app (temps réel) |
| Analyse VoLTE | Module additionnel | MOS VisQOL intégré |
| Export | Formats propriétaires | Excel, QMDL, CSV, HLOG |

## Planification du parcours

- Définir les objectifs : couverture, handover, débit, VoLTE, benchmark

- Identifier les zones critiques : axes principaux, zones denses, bordures de cellules

- Prévoir un parcours reproductible (aller-retour sur le même tracé pour comparaison avant/après)

- Vérifier la charge batterie et l’espace de stockage disponible

- Documenter les conditions : heure, météo, charge réseau (heure de pointe vs heure creuse)

- Configurer les locks cellule/bande si nécessaire (isoler une cellule pour la recette)

# 3. Les KPIs essentiels en 4G LTE

Les indicateurs suivants sont les piliers du diagnostic terrain en LTE. Chaque KPI a un rôle précis dans l’analyse de la qualité de service.

## Tableau des seuils RSRP / RSRQ / SINR

| Qualité | RSRP (dBm) | RSRQ (dB) | SINR (dB) | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excellent | > -80 | > -5 | > 20 | Débit max, vidéo 4K |
| Bon | -80 à -90 | -5 à -10 | 10 à 20 | Navigation fluide, VoLTE stable |
| Moyen | -90 à -100 | -10 à -15 | 0 à 10 | Débit réduit, latence élevée |
| Mauvais | -100 à -110 | -15 à -20 | -5 à 0 | Coupures fréquentes |
| Hors service | < -110 | < -20 | < -5 | Pas de service |

## KPIs complémentaires

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) : puissance totale reçue sur toute la bande. Relation : RSRP = RSSI - 10·log10(12·N_RB)

- CQI (Channel Quality Indicator) : indice 0-15 reflétant la qualité du canal perçue par le UE. CQI ≥ 10 = excellent

- BLER (Block Error Rate) : taux d’erreur des blocs de transport. BLER < 10% est acceptable

- Débit DL/UL : débit descendant et montant mesuré pendant le test. Corréler avec RSRP/SINR

- Latence RTT : round-trip time. Objectif : < 30 ms en LTE, < 10 ms en 5G NR

- Handover : succès/échec des transferts inter-cellulaires. Analyser via messages RRC

# 4. Les KPIs essentiels en 5G NR

La 5G NR introduit de nouveaux KPIs liés au beamforming, aux bandes millimétriques et à l’architecture NSA/SA.

## Nouveaux indicateurs 5G NR

| KPI | Description | Seuil typique |
| --- | --- | --- |
| SS-RSRP | Puissance du signal SSB (SS Reference Signal) | > -90 dBm (bon) |
| SS-RSRQ | Qualité du signal SSB normalisée | > -10 dB (bon) |
| SS-SINR | Rapport signal/bruit sur SSB | > 10 dB (bon) |
| Beam Index | Indice du faisceau SSB servant | 0-63 (bande FR1) |
| NR-ARFCN | Fréquence porteuse NR | Selon bande déployée |
| EN-DC / NR-DC | Combinaison LTE+NR ou NR+NR | Vérifier activation |

## NSA vs SA : impact sur le drive test

En mode NSA (Non-Standalone), le terminal utilise un ancrage LTE. Le drive test doit donc surveiller simultanément les KPIs LTE (PCell) et NR (SCell). En mode SA, seuls les KPIs NR sont pertinents. HiCellTek affiche les deux couches en temps réel.

# 5. Méthodologie de terrain

## Protocole standard de drive test

- Pré-test : vérifier la connexion réseau, le mode avion OFF, le GPS actif, le lock cellule/bande si nécessaire

- Lancer la collecte : démarrer l’enregistrement HiCellTek avant de commencer le trajet

- Respecter la vitesse : 30-50 km/h en zone urbaine, 80-120 km/h sur autoroute. Vitesse constante

- Marquer les événements : noter les anomalies (coupure, dégradé, changement de zone) avec horodatage

- Répéter le parcours : minimum 2 passages pour confirmer la reproductibilité des résultats

- Post-test : arrêter l’enregistrement, exporter les données, vérifier l’intégrité du fichier

## Walk test indoor : spécificités

- Importer le plan d’étage dans HiCellTek avant le test

- Définir les points de mesure : tous les 5-10 mètres, ou à chaque changement de pièce

- Mesurer debout, téléphone à hauteur de poitrine, écran vers le haut

- Inclure les zones critiques : ascenseurs, sous-sols, escaliers, parkings

- Pour les recettes DAS : mesurer les points proches des antennes distribuées

## Lock cellule et bande

Le lock PCI/EARFCN/bande est essentiel pour isoler une cellule lors du troubleshooting ou de la recette. HiCellTek permet de forcer le terminal à rester sur une cellule spécifique, évitant les handovers non souhaités pendant le test.

# 6. Post-processing et analyse

## Workflow d’analyse

- Exporter les données depuis HiCellTek (Excel, QMDL, CSV ou HLOG)

- Charger dans l’application desktop companion pour le replay

- Générer les cartes de couverture (heatmap RSRP, SINR, débit)

- Identifier les zones problématiques : RSRP < -100 dBm, SINR < 0 dB, handover failures

- Corréler les KPIs radio avec les messages Layer 3 (RRC, NAS) pour le diagnostic root cause

- Produire le rapport avec recommandations d’optimisation

## Indicateurs clés du rapport

| Métrique | Formule / Source | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Couverture RSRP > -100 dBm | % échantillons au-dessus du seuil | > 95% |
| Débit moyen DL | Moyenne des mesures speed test | > 20 Mbps (LTE) |
| MOS VoLTE moyen | VisQOL / POLQA pendant appels test | > 3.5 |
| Taux handover réussi | HO success / HO attempts (RRC) | > 98% |
| Latence RTT | Ping ICMP vers serveur | < 30 ms |

# 7. Les 7 erreurs classiques à éviter

Erreur 1 : Ne pas documenter les conditions de test

Sans horodatage, météo et charge réseau, les résultats sont inexploitables pour comparaison.

Erreur 2 : Rouler trop vite en zone urbaine

Au-dessus de 60 km/h en ville, les mesures manquent les micro-cellules et les zones d’ombre.

Erreur 3 : Ignorer les messages Layer 3

Les KPIs seuls ne suffisent pas. Les messages RRC/NAS révèlent les causes racines (rejet, redirect, handover failure).

Erreur 4 : Ne pas verrouiller la cellule en recette

Sans lock PCI, le terminal peut basculer sur une cellule voisine et fausser les mesures du site testé.

Erreur 5 : Un seul passage

Un seul run n’est pas statistiquement fiable. Minimum 2 passages, idéalement 3.

Erreur 6 : Négliger le walk test indoor

80% du trafic est généré en intérieur. Un drive test outdoor seul ne reflète pas l’expérience utilisateur.

Erreur 7 : Ne pas corréler RF et QoE

Un bon RSRP ne garantit pas un bon débit si le SINR est dégradé. Toujours analyser les KPIs ensemble.

# 8. Checklist complète du drive test

### Avant le test

- ☐  Smartphone chargé > 80%

- ☐  Espace stockage > 2 Go

- ☐  GPS actif et signal fixé

- ☐  HiCellTek licence activée

- ☐  Parcours défini et documenté

- ☐  Lock cellule/bande configuré (si recette)

- ☐  Conditions documentées (date, heure, météo)

### Pendant le test

- ☐  Enregistrement lancé avant départ

- ☐  Vitesse constante et adaptée

- ☐  Événements marqués (anomalies)

- ☐  Minimum 2 passages

- ☐  VoLTE test calls effectués

### Après le test

- ☐  Données exportées (Excel + QMDL)

- ☐  Fichiers vérifiés et nommés

- ☐  Cartes de couverture générées

- ☐  Analyse Layer 3 effectuée

- ☐  Rapport rédigé avec recommandations

# 9. Ressources et outils

## Outils gratuits HiCellTek

- Vérification IMEI/TAC gratuite : hicelltek.com/tac-lookup

- Calculateur RSRP/RSRQ/SINR : hicelltek.com/calculateur-rsrp-rsrq-sinr

- Calculateur IMEI (Luhn) : hicelltek.com/calculateur-imei

- API IMEI/TAC (100 req/jour gratuites) : hicelltek.com/imei-api

- Blog technique : hicelltek.com/blog

## Références 3GPP

- TS 38.215 : Physical layer measurements (NR)

- TS 36.214 : Physical layer measurements (E-UTRA)

- TS 23.003 : Numbering, addressing and identification (IMEI, TAC)

- TR 37.816 : Study on RAN-centric data collection and utilization

Prêt à équiper vos équipes terrain ?

Demandez un pilote B2B de 14 jours adapté à votre réseau.

sales@hicelltek.com

hicelltek.com  |  hicelltek.com/pricing